ООО «НефтеГазСтрой Центр»

Программа региональных геолого-геофизических исследований на Восточно-Белоостровской площади Карского моря»

Том 2. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Мероприятия по охране окружающей среды

Приложение 6. Математическое моделирование распространения судового топлива в случае аварийных разливов при выполнении «Программы региональных геолого-геофизических исследований на Восточно-Белоостровской площади Карского моря»

Москва

2016 г.

Математическое моделирование распространения судового топлива в случае аварийных разливов при выполнении «Программы региональных геолого-геофизических исследований на Восточно-Белоостровской площади Карского моря»

Москва

2016

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1. Общие сведения, исходные данные, постановка задачи	4

2. Методика моделирования	9

3.	Результаты расчетов	11

Приложение 1	18

1.1.	Особенности разливов нефти (судового топлива) в море	18

1.2.	Основные процессы эволюции нефти (судового топлива)	19

1.3	Гидродинамическая модель для расчета течений	20

1.4	Методика расчета полей гравитационных и инфрагравитационных волн	22

Приложение 2	25

2.1. Толщина пленки (м-6) топлива на поверхности Карского моря на участке работ (масштаб по осям в километрах) после аварии судна (38,94 тонн, выброс 1 час) в точке 1 (рис. 1) в условиях штормового ветра в период 1 - 8 часов от начала выброса	25

2.2. Толщина пленки (м-6) топлива на поверхности Карского моря на участке работ (масштаб по осям в километрах) после аварии судна (76,5 тонн, выброс 1 час) в точке 2 (рис. 1) в условиях штормового ветра в период 1 - 10 часов от начала выброса	30

2.3. Толщина пленки (м-6) топлива на поверхности Карского моря на участке работ (масштаб по осям в километрах) после аварии судна (38,94 тонн, выброс 1 час) в точке 3 (рис. 1) в условиях штормового ветра в период 1 - 8 часов от начала выброса	36

2.4. Ветровые течения на поверхности воды в Карского моря при штормовых условиях повторяемости один раз в 1 год по 8 румбам направлений	41

2.5. Высоты волн (м) обеспеченности 1% Карского моря в штормах с повторяемостью один раз в 1 год по 8 румбам направлений	46

Выводы	51

Литература	53

1. Общие сведения, исходные данные, постановка задачи

Загрязнение морской среды при выполнении «Программы региональных геолого-геофизических исследованиях на Восточно-Белоостровской площади Карского моря» возможно при утечках судового топлива и нефтепродуктов в ходе производственной деятельности на судах, либо в результате аварии технических средств.

Моделирование гипотетических разливов необходимо для оценки масштабов воздействия на среду, интервала времени, доступного для развертывания сил и средств системы ЛАРН, для оценки вариантов стратегий применения технических средств.

Процедура оценки риска воздействия на окружающую среду состоит из: определения зон вероятного распространения судового топлива в случае разлива, расчёт параметров (толщины пленки на поверхности) зон вероятного поражения участков акватории, побережья и суши, включая зоны особой значимости, определение масштабов и формы вероятного поражения.

Анализ разливов судового топлива основывается на информации о местоположении источников потенциальных разливов нефти, конфигурации и положении зон особой значимости, конфигурации и свойствах берегов для акватории моря и водотоков.

Гидрометеорологическая информация, необходимая для анализа разливов, должна содержать метеорологические и гидрологические поля основных характеристик, влияющих на распространение и трансформацию пятна топлива. Расчеты должны проводиться с учетом сведений о плотности, вязкости, поверхностного натяжения, молекулярного веса и вязкости судового топлива.

Математическая модель расчёта в соответствии с современными представлениями об основных процессах распространения и физико-химической трансформации судового топлива должна позволять моделировать процессы:

- переноса под действием ветра и течений;

- растекания под действием сил плавучести и турбулентной диффузии;

- испарения;

- диспергирования;

- эмульгирования;

- изменения плотности и вязкости остатка на поверхности;

- осаждения на берега и дно.

Целью данной работы является получение оценок растекания пятен судового топлива по поверхности воды Восточно-Белоостровской площади Карского моря при аварийных разливах при штормовом ветре. В этом случае можно оценить пространственно-временную картину развития аварийной ситуации и выбрать обоснованную стратегию борьбы с разливом судового топлива.

Объем аварийного разлива – 38,94 тонн (точки 1 и 3 на Рис. 1) и 76,5 тонн (точка 2 на Рис. 1) на акватории Восточно-Белоостровской площади Карского моря.

Рис. 1. Глубины в районе работ в Карском море: точки 1 - 3 места предполагаемого аварийного выброса 38,94 тонн судового топлива (в точках 1 и 3) и 76,5 тонн (в точке 2) (масштаб по осям в километрах).

Известно, что нефтяная плёнка (пленка судового топлива) может быть обнаружена визуально при толщине порядка 5*10-5 мм. При толщине 10-4-10-3 мм, её цвет меняется от серебристого до радужных тонов. При толщине более 2*10-3 мм цвет становится светло-коричневым, цветовая дифференциация при больших толщинах невозможна – плёнка будет иметь темно-коричневый или черный цвет. В спокойной воде при разливе 0,5 м3 нефти это значение толщины (т.е., 2 мкм), теоретически, достигается в среднем за время порядка 2,5 суток, 100 м3 – 17 суток, при 400 м3 – 29 суток. В случае течения и волнения значение толщины нефтяной пленки убывает с ростом интенсивности этих процессов.

Минимальная толщина нефтяной плёнки (пленки судового топлива) на поверхности воды, представляющая опасность для окружающей среды, в настоящее время не определена никакими нормативными документами, поэтому при моделировании распространения нефти разумный критерий окончания расчётов можно принять толщины пленки менее 2*10-3 мм (2 мкм).

Такие оценки, хотя и не вполне обоснованные экологически, имеют ясный физический смысл: при достижении средней толщины этого значения большая часть нефтяного пятна будет представлять собой радужную плёнку.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. N 1189 г. Москвы «Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» установлены правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне РФ.

Согласно этим Правилам максимальные расчетные объемы разливов нефти и нефтепродуктов принимаются для следующих объектов:

а) нефтеналивные самоходные и несамоходные суда, суда для сбора и перевозки нефтесодержащих вод, плавучие нефтехранилища, нефтенакопители и нефтеналивные баржи (имеющие разделительные переборки) - 2 смежных танка максимального объема. Для указанных судов с двойным дном и двойными бортами - 50 процентов 2 смежных танков максимального объема;

б) нефтеналивные баржи (не имеющие разделительных переборок) - 50 процентов их общей грузоподъемности;

в) морские поисковые, разведочные и эксплуатационные скважины - объем нефти, рассчитанный за 3 суток по одной фонтанирующей скважине с максимальным дебитом;

г) морские нефтяные терминалы, причалы в морском порту, выносные причальные устройства, внутриобъектовые трубопроводы - 100 процентов объема нефти и (или) нефтепродуктов при максимальной прокачке за время, необходимое на остановку прокачки по нормативно-технической документации и закрытие задвижек на поврежденном участке;

д) подводные трубопроводы при разрыве - 25 процентов максимального объема прокачки за время между последовательным осмотром (мониторингом), установленное распорядительной или нормативно-технической документацией организации. Для трубопроводов, оборудованных дистанционными системами обнаружения утечек нефти и (или) нефтепродуктов, системами контроля режимов работы трубопроводов, - 100 процентов объема нефти и (или) нефтепродуктов при максимальной прокачке за время срабатывания системы по нормативно-технической документации и закрытия задвижек на поврежденном участке;

е) склады нефти и (или) нефтепродуктов, склады горюче-смазочных материалов и другие емкости для нефти и (или) нефтепродуктов, входящие в состав технологических установок или используемые в качестве технологических аппаратов, - 100 процентов объема одной наибольшей емкости.

В этот перечень не входят научно-исследовательского суда.

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. (N 613) и от 15 апреля 2002 г. (№ 52) установлены «Основные требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» и «Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации». В соответствие с этими документами, а также Приказом МПР России от 03.03.2003 № 156, разливы нефти и нефтепродуктов классифицируются как чрезвычайные ситуации и ликвидируются в соответствии с Планом ликвидации аварийных разливов нефти (ПЛАРН).

Отметим, что, хотя математическое моделирование распространения топлива в случае аварийных разливов на научно-исследовательских судах не регламентируется нормативными документами, мотивацией выполнения рассматриваемой работы является проверка соответствия отмеченных нормативных требованиям.

В данной работе при расчетах были  приняты нормы максимально возможного объема разлившихся нефти и нефтепродуктов как для нефтеналивных судов - 2 смежных танка максимального объема.

Выполнение геолого-геофизических исследований в акватории Восточно-Белоостровской площади Карского моря запланировано с использование НИС «Профессор Рябинкин» и «Керн», судна-регистратора (базы) «Алдан», судна-источника «Лазурит». Последние два из названных судов будут использованы в условиях мелководья. Объемы двух смежных топливных баков отражены в Табл. 1. Максимальный объем двух топливных баков судов, используемых в условиях глубокой воды, составляет 88,96 м3, а масса топлива при его средней плотности 0,86 составит 76,5 тонны. Для судов, используемых в условиях мелководья, расчетная масса топлива составит 38,94 тонны. Поэтому можно принять 38,94 тонны за величину максимально возможного веса разлива судового топлива в точках 1 и 3 на Рис. 1 в районе работ в условиях мелководья. Можно принять также 76,5 тонны за величину максимально возможного веса разлива судового топлива в точке 2 на Рис. 1 в районе работ в условиях глубокой воды. При моделировании разливов предполагается, что разлив имеет 1 часовую продолжительность.

Таблица  1.

Емкость двух смежных топливных танков судов, используемых при работах на участке в Карском  море

| Наименование судна | Суммарный объем двух наибольших топливных баков, м3 |
| --- | --- |
| НИС «Профессор Рябинкин» | 37,8+ 37,8 = 75,6 (65 т) |
| Судно-регистратор (база) «Алдан» | 22,6 + 22,6 = 45,2 (38,94 т) |
| Судно-источник «Лазурит» | 16,6 + 16,6 = 33,2 (28,6 т) |
| НИС «Керн» | 45,5 + 43,46 = 88,96 (76,5 т) |

Согласно [РД 03-418-01], в зависимости от объема разлива на море выделяются чрезвычайные ситуации следующих категорий:

- локального значения - разлив от нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов (определяется специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды) до 500 тонн нефти и нефтепродуктов;

- регионального значения - разлив от 500 до 5000 тонн нефти и нефтепродуктов;

- федерального значения - разлив свыше 5000 тонн нефти и нефтепродуктов.

Исходя из местоположения разлива и гидрометеорологических условий, категория чрезвычайной ситуации может быть повышена. Дополнительно отметим, что согласно классификации Международной ассоциации нефтегазовой отрасли по охране окружающей среды аварийные разливы делятся по следующим категориям:

- менее 7 т;

- 7-700 т;

- свыше 700 т.

При оценке приемлемости экологических рисков, наряду с указанными критериями, можно использовать также критерии рисков аварий по вероятности (Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов [РД 03-418-01]), приведенные в Таблице 2.

Таблица  2.

Категории аварий и вероятности их возникновения

| Категория | Характеристика аварии | Вероятность аварии в случаях в год | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практически невозможная | <10-6 | Событие такого типа почти никогда не случалось, но не исключается |
| 2 | Редкая | 10-6 10-4 | Такие события случались в мировом масштабе, но всего несколько раз |
| 3 | Возможный | 10-4 10-2 | Такая авария происходит, но маловероятна в течение срока реализации проекта |
| 4 | Вероятная | 10-2 1 | Возможно, что такая авария случится в течение срока реализации проекта |
| 5 | Частая | >1 | Может случиться, в среднем, чаще, чем раз в год |

В качестве наиболее обоснованной оценки рисков разливов судового топлива при выполнении геолого-геофизических исследований в акватории Восточно-Белоостровской площади Карского моря можно принять частоту разливов нефтепродуктов для морских акваторий в районах с наименьшей интенсивностью судоходства. Эта частота согласно [Identification of Marine Environmental…, report 1999 (сайт   www.rspb.org.uk)] составляет от 10-8 до 10-6 случаев в год.

Риск поражения объектов на акватории или побережье участков Карского моря тогда можно вычислить, умножив вероятность осуществления этого события (10-8 до 10-6)  на вероятность попадания разливов судового топлива в различные точки акватории.

Вероятность попадания разливов судового топлива в различные точки акватории  оценивалась по частоте события попадания в каждую ячейку сеточной расчетной области частиц-маркеров, используя имитационный метод, описанный в следующем параграфе. При таких расчетах были использованы все рассматриваемые сценарии распространения судового топлива на участках работ Карского моря. Вероятность разливов оценивалась за период времени существования пятна разлива. В данном проекте этот период составил около 8 часов.

2. Методика моделирования

Моделирование основано на расчёте распространения и трансформации судового топлива с учетом режимных характеристик используемых гидрометеорологических полей.

Каждый расчетный сценарий распространения судового топлива содержит информацию о местоположении, геометрических размерах и степени выветривании, соответствующие конкретным гидрометеорологическим условиям, масштабу и режиму сброса топлива при аварии.

По каждому конкретному сценарию распространения судового топлива был выполнен расчет зависимостей от времени основных характеристик разлива - координат и толщины пленки.

При моделировании выполненный анализ также включал:

- определение зон риска распространения судового топлива для различных моментов времени, прошедшего с момента аварии, понимая под зонами риска области, за пределы которых не выходит ни один из возможных сценариев распространения судового топлива;

- расчёт вероятности поражения зон особой значимости на акватории и побережье в зависимости от времени, прошедшего с момента аварии;

- определение сценариев распространения судового топлива, приводящих к поражению зон особой значимости в виде траекторий распространения разлива.

Распространение нефти и нефтепродуктов, как и судового топлива, в море представляет собой сложный процесс, при описании которого необходимо учитывать большое количество разнообразных факторов. В случае мгновенного локального разлива некоторого объема, этот процесс схематически можно представить следующим образом: вначале наблюдается растекание нефти по поверхности моря под действием силы тяжести, а затем в балансе сил преобладающими становятся силы вязкости и поверхностного натяжения. Задача усложняется тем, что в процессе растекания вследствие испарения и растворения в воде, изменяются свойства нефти: ее плотность и вязкость растет, а суммарное поверхностное натяжение на границе раздела вода – нефть – воздух убывает.

На определенном этапе поверхностное натяжение меняет знак и растекание прекращается. Дальнейший рост размеров пленки определяется ветром и течением, то есть турбулентной диффузией. Под действием турбулентной диффузии нефтяная пленка должна была бы в итоге стать мономолекулярной и затем начать рваться. Однако на практике до мономолекулярной пленки дело никогда не доходит. Под действием турбулентных пульсаций, скорости течения и поверхностного волнения пленка рвется гораздо раньше.

Дальнейшее поведение нефти неоднозначно и зависит от индивидуальных физико-химических свойств сорта нефти и гидрометеорологических условий (ветра, волнения, температуры воды и воздуха, солености моря, солнечной радиации). В одних случаях нефть длительное время распространяется в виде сликов, в других случаях достаточно быстро происходит образование эмульсий типа «нефть в воде» или «вода в нефти», а иногда вследствие интенсивного испарения и выщелачивания нефть становится более плотной, чем вода и тонет. Помимо распространения пятна нефти относительно его центра тяжести, важным является вопрос о дрейфе пятна нефти. Дрейф пятна определяется воздействием ветра, течения и поверхностного волнения.

В рассматриваемой работе дрейф пятна нефти, или точнее судового топлива отслеживается имитационным методом - методом блуждающих частиц-маркеров [Иванов, Филиппов, 1978; Озмидов, 1986]. Эта методика была использована при расчетах переноса углеводородов в работах в последние годы [Мишуков, 2007; Оразбаев, 2007].

В имитационном методе блуждающих частиц-маркеров поле примеси (пятно нефти) задается совокупностью большого числа отдельных частиц, в каждой из которых содержится по одной условной единице примеси. Количество частиц в единичном квадрате моря определяет концентрацию примеси в данном районе. Частицы участвуют в двух типах движений: они переносятся существующими морскими течениями и совершают флуктуации из-за турбулентных "добавок" к полю этих течений и волнения. Источник примеси может быть задан мгновенным или непрерывно действующим в течение некоторого периода времени. Вес вещества, выбрасываемого в море единовременно или распределенного во времени с известной интенсивностью, пропорционален количеству испускаемых частиц-маркеров. Координаты маркеров описываются уравнениями

,

,

,

где , , ,   - горизонтальные компоненты скорости среднего переноса примеси,  включающие ветровые, постоянные и приливные течения, полученные по измерениям или расчетам,  - соответствующие пульсационные "добавки" к средним скоростям, обуславливающие турбулентное рассеяние,  – скорость опускания компонентов примеси под действием силы тяжести.

Система уравнений решается по численной схеме с линейной интерполяцией скоростей течений между узлами расчетной сетки. Для оценки точности схемы было проведено сравнение аналитического и численного решения одномерного уравнения без пульсационной добавки [Филиппов,1975]. Сравнение показало, что ошибка расчета за двухсуточный интервал времени не превышает 0,5%.

Рассеяние частиц под действием пульсационных скоростей при их расчетах задается случайным вектором u', v', компоненты которого описываются амплитудами вектора орбитальных скоростей ветрового волнения [Трубкин, 2007] и амплитудой турбулентного (диффузионного) рассеяние частиц, компоненты которого описываются нормальным законом [Озмидов, 1986]. Практически в последнем случае такое задание осуществляется датчиком случайных чисел с заданной дисперсией. Значение дисперсии определяется данными пульсаций скоростей течений, измеренных в рассматриваемом районе.

При отсутствии или недостаточности экспериментальных данных дисперсии скоростей течений определяются на основе теории сдвиговой неустойчивости, связывающей дисперсию компонент скорости с критерием Ричардсона. В простейшем случае турбулентность связывается со скоростью потока формулой Л.Д. Пухтяра, Ю.С. Осипова (1981), которая используется в практике при отсутствии натурных измерений дисперсии скорости. На основе этого соотношения в настоящей работе используются следующие инженерные формулы расчета скорости турбулентных пульсаций:

σu=(1+0,196u+0,076v)1/2,

σv=1+0,196v+0,076u1/2       σw=σu2+σv21/2.

где: u, v – составляющие средней скорости.

При расчетах были использованы метеорологические данные [Справочник, 1966-1968] возможных скоростей и направлений ветра с различной обеспеченностью для 8 румбов направлений устойчивого ветра (табл. 3). По выбранным величинам скоростей и направлений ветра, и батиметрическим данным были рассчитаны поля течений, ветровых и инфрагравитационных волн, и затем поля пятен разлива.

Таблица 3.

Скорости ветра в районе Восточно-Белоостровской площади Карского моря,

возможные 1 раз в год

| Направления | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость, м/с | 20,5 | 20,5 | 19,4 | 20,0 | 19,9 | 21,7 | 21,1 | 21,0 |

Особенности моделирования и методика гидродинамических расчетов течений и ветрового волнения представлены Приложении 1.

- Результаты расчетов

Результаты расчетов толщины пленки судового топлива на поверхности воды Восточно-Белоостровской площади Карского моря после аварии судна с выбросом 38,94 тонн (точки 1 и 3 на Рис. 1) и 76,5 тонн (точка 2 на Рис. 1) при длительности выброса 1 час, а также результаты расчетов течений и ветрового волнения приведены в Приложении 2.

На Рис. 2 - 4 приведена зона риска - условная вероятность поражения объектов на акватории участка работ в Карском море в местах предполагаемых аварийных выбросов судового топлива в штормовых условиях за период времени существования пятна разлива около 8 часов. Зоны риска в открытых и прибрежных районах моря определяются пространственно-временной структурой поля ветра, соответствующими им полями течений и волнения, с учетом глубины и конфигурации береговой черты. В практике расчетов значения условные вероятности считаются существенными только, если они превышают 0,3.

Рис. 2. Условная вероятность поражения объектов на акватории участка работ Карского моря в месте предполагаемого аварийного выброса 38,94 тонн судового топлива в штормовых условиях (рис. 1, точка 1) за период времени существования пятна разлива (масштаб по осям в километрах)

Рис. 3. Условная вероятность поражения объектов на акватории участка работ Карского моря в месте предполагаемого аварийного выброса 76,5 тонн судового топлива в штормовых условиях (рис. 1, точка 2) за период времени существования пятна разлива (масштаб по осям в километрах)

Рис. 4. Условная вероятность поражения объектов на акватории участка работ Карского моря в месте предполагаемого аварийного выброса 38,94 тонн судового топлива в штормовых условиях (рис. 1, точка 3) за период времени существования пятна разлива (масштаб по осям в километрах)

Понятие условной вероятности означает вероятности поражения акватории при условии, что авария произошла. Необходимо отметить, что для определения риска поражения объектов на акватории и побережье необходимо умножить вероятность осуществления события, связанного с аварийной ситуацией (в данном случае величиной от 10-8 до 10-6), на условную вероятность поражения объектов, представленную на Рис. 2 - 4. Отметим, что в категории аварий и вероятности их возникновения (табл. 2) такое событие можно расценивать как «практически невозможное событие», которое почти никогда не случалось, но не исключается совсем.

Результаты анализа траекторий распространения аварийного разлива в районе работ по рисункам условной вероятности (рис. 2 - 4) показывают, что пятна топлива в точках 1 и 3 (рис. 1) могут достигать береговой зоны, а в точке 2 (рис. 1)  никогда не достигнут береговой зоны за период времени существования разлива (около 8 часов).

Характеризуют такой вывод также рисунки (рис. 5 - 7) толщины пленки судового топлива при фиксированных значениях места и времени аварии, а в данном случае через 4 часа от начала выброса. Эти рисунки отражают экологически значимый район поражения морской среды в случае разлива. Они является частью приведенных в Приложении 2.1 - 2.3 рисунков толщины пленки судового топлива на поверхности моря в различные моменты времени после начала аварии. Отметим, что в последующие моменты времени (более 4 часов) толщина пленки нефти (судового топлива) будет ниже величины 2*10-3 мм (2 мкм), приятого в практике расчетов при моделировании распространения нефти в качестве разумного (экологически значимого) критерия толщины пленки разлива.

Рис. 5. Толщина пленки судового топлива (м-6) на поверхности воды участка работ  Карского моря после аварии судна (рис.1, точка 1) в условиях штормового ветра (выброс 38,94 тонн, длительности 1 час) через 4 часа от начала выброса (масштаб по осям в километрах).

Рис. 6. Толщина пленки судового топлива (м-6) на поверхности воды участка работ  Карского моря после аварии судна (рис.1, точка 2) в условиях штормового ветра (выброс 76,5 тонн, длительности 1 час) через 4 часа от начала выброса (масштаб по осям в километрах).

Рис. 7. Толщина пленки судового топлива (м-6) на поверхности воды участка работ Карского моря после аварии судна (рис.1, точка 3) в условиях штормового ветра (выброс 38,94 тонн, длительности 1 час) через 4 часа от начала выброса (масштаб по осям в километрах).

Масштаб воздействия разлива на водную среду и побережье зависит от интенсивности процессов выветривания судового топлива. Главными составляющими процесса выветривания топлива являются процессы испарения его летучих фракций в атмосферу и поток капель с поверхности в водную толщу за счет процессов обрушения волн и вертикального перемешивания. Минимальное выветривание соответствует периодам со слабыми скоростями ветра и практически полностью определяется испарением летучих фракций из пятна пролитого топлива. Максимальное выветривание происходит при сильном ветре, когда большая часть топлива попадает в виде капель в водную толщу. Интенсивность и конечный результат испарения фракций из нефтяного слика зависят, прежде всего, от температуры поверхности моря и свойств нефти. Фракции с температурой кипения до 1500С испаряются в течение первых суток, чуть позже фракции с температурой кипения до 2000С. В летний и осенний периоды интенсивность испарения выше.

При больших скоростях ветра обрушение волн и разрушение поверхностной пленки на капли, и забивание капель в водную толщу приводит к исчезновению разлива нефти с поверхности моря, если только нефть не имеет склонности к образованию эмульсии типа «вода в нефти».

Линейные и площадные характеристики зоны загрязнения могут изменяться в ситуациях, когда в результате действия ветра и гидродинамического растекания нефтяное пятно взаимодействует с береговым контуром или другой контактной границей (например, с припайным льдом) и при продолжительном аварийном сбросе при наличии течений и ветра.

Течения на поверхности воды участка работ Карского моря повторяемости один раз в 1 год в штормах по 8 румбам направлений отражены в Приложениях 2.4. Высоты волн обеспеченности 1% на акватории участка работ Карского моря повторяемости один раз в 1 год в штормах по 8 румбам направлений отражены в Приложениях 2.5.

Значения ветровых течений и высот волн были использованы при расчетах толщины пленки судового топлива на поверхности воды акватории участка работ Карского моря после аварии судна.

Результаты расчетов показали, что масштаб воздействия разлива на водную среду зависит от интенсивности гидрометеорологических процессов и процессов выветривания судового топлива.

Масштаб вероятного поражения объектов на акватории зависит в первую очередь от объема аварийного сброса судового топлива. Для крупных разливов топлива формирование зоны поверхностного загрязнения происходит продолжительное время в основном за счет гидродинамического растекания. В случае малых разливов зона загрязнения формируется также за счет в основном растекания и процессов турбулентной диффузии.

Полученные оценки растекания пятен судового топлива по поверхности воды участка работ Карского моря в случае аварийных разливов при штормовом ветре показали, что масштабы растекания пятен судового топлива будут малыми, причем толщина пленки судового топлива на поверхности моря (Приложение 2.1 - 2.3, и рис. 5 - 7) в основном не будет превышать 0,001 мм и не будет представлять опасность для окружающей среды. Это обстоятельство и конкретные особенности пространственно-временной картины развития аварийной ситуации, отраженные в полученных материалах моделирования, позволяют сделать выбор обоснованной стратегии борьбы с разливом судового топлива.

Приложение 1

  - Особенности разливов нефти (судового топлива) в море

Поведение разливов нефти (судового топлива) в море определяется как физико-химическими свойствами самой нефти, так и состоянием морской среды. Схематически процесс распространения нефти можно представить следующим образом. На начальной стадии разлива происходит достаточно быстрое растекание нефти по поверхности водного объекта, обусловленное ее положительной плавучестью. Скорость растекания может варьироваться в широких пределах и зависит, в основном, от физических свойств нефти при данных гидрометеорологических условиях. В зависимости от объема нефти, этот процесс может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов и даже дней в случае особо крупных разливов. Дальнейшее распространение нефти по поверхности водного объекта обусловлено действием поверхностного натяжения и турбулентной диффузии, или точнее турбулентным характером касательных напряжений на границах раздела нефть-вода и нефть-воздух. Деформация и перенос поля поверхностного загрязнения определяется совместным действием ветра и течений в месте нахождения нефтяного слика. Практически с момента разлива происходит испарение летучих фракций нефти, при этом меняются физико-химические свойства растекающейся нефти (плотность, вязкость). Поскольку количество испарившейся нефти определяется как площадью испарения, так и гидрометеорологическими условиями (ветер, температура), процессы растекания и испарения достаточно тесно связаны. При достаточно сильных ветрах и развитом волнении часть нефти попадает в воду в виде капель, формируя внутримассовое загрязнение, или образует эмульсии типа вода-в-нефти. Дальнейшая судьба внутримассового загрязнения определяется, в основном, динамической структурой поля течений. Перенос эмульсии определяется практически теми же факторами, что и пленочной нефти.

В случае разлива на сплошном ледяном покрове, растекание определяется, помимо физических свойств нефти, фильтрационными свойствами ледяного (или снежного) покрова. В зависимости от этих факторов зона загрязнения будет варьироваться в широких пределах. Наиболее сложным и малоизученным является поведение нефти в битом льду различной сплоченности. В этой ситуации поведение существенным образом определяется динамикой ледового покрова, его структурой и свойствами, и может варьироваться от растекания близкого к растеканию на открытой воде (при малых сплоченностях льда) до практически полного отсутствия растекания при сплоченностях больше 0.8.

Из приведенного схематического описания поведения нефти в море видно, что оно определяется многими процессами, происходящими как в самой нефти, так и в окружающей водной среде. Часть перечисленных процессов изучена достаточно хорошо и может быть промоделирована, часть процессов может быть описана на уровне достаточно простых соотношений, основанных на экспериментальных данных.

  - Основные процессы эволюции нефти (судового топлива)

Понимание процессов эволюции нефти (судового топлива), изменений её (его) состояния  со временем необходимо в подготовке и осуществлении плана реагирования на аварийный сброс нефти (судового топлива) в море.

При моделировании рассматривают следующие процессы эволюции:

1) Перенос/адвекция - перемещение нефти по поверхности водного объекта под действием ветра, волн и течений

2) Растекание - увеличение площади нефти на водной поверхности за счет положительной плавучести, поверхностного натяжения и турбулентной диффузии

3) Испарение - физико-химический процесс, приводящий к массопереносу углеводородов с водной поверхности в атмосферу. Это - наиважнейший исходный атмосферный процесс, в результате которого все летучие фракции (легкие фракции) нефти улетучиваются в течение первых нескольких часов после разлива нефти. Другая важная роль процесса испарения заключается в изменении физических и химических свойств нефти (в частности, ее плотности, вязкости, содержания воды и т.д.).

4) Атмосферный перенос - перенос испарившихся нефтепродуктов в атмосфере

5) Эмульгирование / образование мусса - физико-химический процесс формирования эмульсии типа «вода в нефти», приводящий к увеличению вязкости нефти. Образование эмульсий приводит к существенным изменениям свойств и характеристик нефти. Вода проникает в нефтяную фазу вследствие разрушения или деформации поверхности раздела вода-нефть. Деформация может произойти вследствие турбулентности, капиллярных пульсаций, неустойчивости Релея-Тейлора и неустойчивости Кельвина-Гельмгольца.

6) Проникновение нефти в водную толщу / диспергирование - перенос нефти с водной поверхности в водную толщу, вызванный обрушением волн, образование эмульсии типа «нефть в воде». Диспергирование представляет собой физический процесс, при котором макроскопические сферические частицы нефти переносятся с водной поверхности в толщу воды вследствие разрушения волнами. Унесенная нефть разбивается на капли разного размера, которые распространяются и диффундируют в толщу воды. На стабильность диспергирования влияют такие факторы, как размеры капель, их плавучесть и турбулентность. Основными источниками энергии диспергирования являются разрушающиеся волны, образующиеся под действием ветра на поверхности водного объекта. Диспергированная нефть подлежит усиленному растворению и биодеструкции.

7) Растворение - физико-химический процесс, в результате которого часть массы нефти из пленочной или капельной фазы переходит в водную толщу Растворение - это процесс, приводящий к массопереносу углеводородов (растворимых в воде фракций) из тонкой поверхностной нефтяной взвеси и капель нефти в толщу воды. Массоперенос, происходящий вследствие молекулярной диффузии, протекает более медленно по сравнению с испарением. Концентрация растворенных в воде углеводородов под тонкой поверхностной взвесью сначала возрастает, а затем быстро уменьшается спустя несколько часов в результате улетучивания компонентов при испарении. Растворение важно при неинтенсивном испарении (диспергированные капли нефти и покрытые льдом поверхности). Растворенные углеводороды наиболее подвержены биодеструкции.

8) Фотоокисление - трансформация нефтяных углеводородов под действием солнечного света.

9) Биодеградация - уменьшение массы нефти в водной толще за счет действия микроорганизмов. Биодеградация или Биодеструкция - это биохимический процесс, изменяющий или превращающий углеводороды нефти благодаря жизнедеятельности микроорганизмов и (или) поглощению и удерживанию внутри микроорганизмов.

10) Погружение нефти в воду/осаждение на дно - происходит за счет увеличения плотности нефти из-за процессов выветривания или вследствие захвата нефтяных капель микроорганизмами. В результате осаждения на дне водного объекта образуются отложения адсорбированных частиц нефтяных осадков.

11) Взаимодействие со льдом - перенос и выветривание нефти в условиях замерзающего, тающего и движущегося ледового покрова.

12) Механическая или иная очистка водного объекта - использование механических или химических средств для удаления нефти с поверхности водного объекта.

Плотность и вязкость нефти существенно зависят от изменчивости температуры воды, что особенно важно при расчетах нефтяных разливов в арктических морях. Также плотность и вязкость нефти увеличиваются при испарении легких фракций нефти и при образовании эмульсий «вода в нефти».

  - Гидродинамическая модель для расчета течений

Исходная система уравнений имеет следующий вид

+,

= + - ,

с граничным условием .

Здесь u, v - составляющие полного потока ;  - отклонение уровня от невозмущенного состояния; f - параметр Кориолиса;  и  - трение о дно моря и ветровое трение; Г - граница области расчета; n - нормаль к этой границе; Н - начальная глубина места.

На поверхности моря задается ветер и атмосферное давление. За начальное  положение уровня моря в  расчетах реальных штормов принимается его среднемесячное положение  (за вычетом экстремальных значений), а расчеты ведутся с момента начала ветра.  При расчетах по типовым ветровым ситуациям уровень моря полагается равным среднему по всему морю. Начальные течения равны нулю.

Общие схемы течений в районе работ строятся на основе гидродинамических расчетов по бароклинным либо баротропным моделям с осреднением входных параметров (плотность, атмосферное давление, ветер) за средний месяц соответствующего сезона. Для поверхностного горизонта расчет течений в районе работ проводится также и по типовым ветровым полям.

Напряжение трения ветра задаются пропорциональными квадрату его скорости. На дне принимается линейная зависимость между скоростью течения и её вертикальным градиентом. Коэффициент пропорциональности определяется из условия внутренней согласованности двумерной и трехмерной части модели  [Филиппов, 1997].

Для получения коэффициента вертикального турбулентного обмена импульсом используется следующее соотношение Прандтля

,

где с2 =3,1*10-3  по данным  наблюдений [Филиппов, 1997].

Ветровое изменение уровня моря определяется из уравнений мелкой  воды, получаемых в результате интегрирования уравнений движения системы по вертикали. Коэффициент трения о дно для глубоководной  части моря принимается в виде постоянной, равной 2,6*10-3.

Для расчетов применяется полуразнесенная расчетная сетка: в узлах её задаются глубины моря и рассчитываются значения его уровня, а в центрах ячеек - величины потоков. Такая сетка удобна для определения, как переменной глубины моря, так и изменчивости вектора скорости течения. Система дифференциальных уравнений мелкой воды решается посредством явно-неявной аппроксимации и схемы расщепления с одним  дробным  шагом  по времени. Особенность её состоит в том, что член с параметром Кориолиса аппроксимируется со вторым порядком точности, а сомножители в нелинейном трении берутся на разных уровнях по времени и поэтому по трению схема является абсолютно устойчивой [Филиппов, 1997].

При малых возвышениях берега и больших нагонах и сгонах возникает эффект затопления и осушки, т.е. перемещения границы акватории  моря. В данной постановке задачи этот эффект может быть исследован лишь в случае, когда линия уреза воды за время шторма перемещается не менее, чем на одну длину шага расчетной сетки. Принятый в расчетах механизм затопления основан на консервативной численной схеме и включает эмпирический коэффициент, характеризующий шероховатость моря и побережья.

Если данные о ветре вводятся и рассчитываются по фиксированным точкам, то составляющие ветра в текущий момент времени определяются линейной интерполяцией в узлах сетки - с весами, обратно пропорциональными расстоянию до заданных точек.

Тангенциальное напряжение ветра зависит в определенной степени от разности температуры воды и воздуха, так что этот параметр учитывается во входной информации.

Расчеты полей поверхностных и придонных течений выполнялись для 8 румбов направлений ветра.

  - Методика расчета полей гравитационных и инфрагравитационных волн

Наблюдаемая в последние годы интенсивная хозяйственная деятельность на морях РФ  (гидротехническое строительство, прокладка кабелей связи и трубопроводов) связана с техногенным вмешательством в экосистему моря, теми или иными  нарушениями качества компонентов окружающей среды. Для минимизации этих нарушений необходима    жесткая   правовая и нормативная  регламентация, учитывающая специфику моря на всех этапах проектирования с учетом оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологического мониторинга. Важную часть ОВОС составляют сведения о ветровом волнении. Согласно принятым в нашей стране Строительным нормам и правилам (СНиП) [СНиП 2.01.07-85, 1995] параметры волнения должны быть получены из эксперимента или расчетным путем. В большинстве случаев из-за недостатка экспериментальных материалов производят расчеты и затем проверку полученных при этом результатов по имеющимся экспериментальным данным. Методика расчета волн, изложенная в СниПе, является нормативной при разработке ОВОС проектов любого гидротехнического строительства.

Эта методика предполагает выполнение большого количества так называемых «ручных» расчетов, когда искомые параметры волн находят с использованием номограмм и таблиц. Расчеты приводят в таком случае к большим трудовым затратам и практически невыполнимы в современных условиях. Отметим, что наиболее приемлемой формой представления элементов режима волнения (заданного периода повторяемости) в рамках ОВОС, в частности, для районов морей РФ является картографическая форма [Максимова, Трубкин, 2001]. Выход из сложившегося положения может быть найден при использовании компьютерной технологии расчета волн в рамках упомянутой методики. При этом номограммы и таблицы, необходимые при вычислениях параметров волн, должны быть представлены математическими соотношениями.

В используемой методике в качестве исходных данных использовалась батиметрическая карта выбранного района моря и поле ветра на расчетной сетке с географическими координатами в каждой её точке. Параметры ветровых волн на акватории моря рассчитывались с учетом сгонно-нагонных колебаний уровня моря, определяемых путем  численного моделирования уровня моря [Филиппов, 1997]. Далее производился расчет волнения, в основном, согласно приведенным в работах [Руководство, 1969; Методические указания, 1979; СНиП 2.06.04-82, 1995] рекомендациям по методике, изложенной в [Трубкин, Филиппов, 2003, 2005].

Этапы расчета включали в себя:

- определение по заданной скорости ветра в каждой расчетной точке локальной высоты волн (без учета зыби), используя параметрическое соотношение

,	,		 (1)

где V -  скорость ветра в расчетной точке,  Х – разгон, оцениваемый по расчетной сетке или с учетом соотношений  ,   - время действия ветра,  - средняя высота волн, H – глубина (направление локальной волны принимается совпадающим с направлением ветра);

- учет в каждой расчетной точке составляющей волн, распространяющихся из других зон сеточной области (учет зыби)

,	,						 (2)

где - суммарный вектор высоты волны,- текущий вектор высоты волны,  - коэффициенты,   - шаги расчетной сетки по оси Х и Y,  - расстояние до текущей точки (расчет ведется по лучам с учетом их затенения  сушей);

- учет рефракции ведется путем численного интегрирования дифференциального уравнения

,								 (3)

где  - угол между направлением распространения волны и нормалью к изобате, с – фазовая скорость (расчет производился лишь для случаев уменьшающихся глубин);

- расчеты отраженных волн (при расчете направление отраженной волны отсчитывалось относительно вектора основной волны);

- определение в каждой расчетной точке локальной высоты инфрагравитационных волн (без учета ИГВ зыби)

, 										 (4)

где ,   ,   q = 1,185, - средний период, H  - глубина.

- учет в каждой расчетной точке составляющей инфрагравитационных волн, распространяющихся из других зон сеточной области (учет ИГВ зыби)

,	 								 (5)

где - суммарный вектор высоты ИГВ, - текущий вектор высоты ИГВ,  - коэффициенты,   - шаги расчетной сетки по оси Х и Y,  - расстояние до текущей точки (расчет ведется по лучам ИГВ с учетом их затенения  сушей);

- расчеты других параметров гравитационных волн (связанных с их высотой) и ИГВ – периодов, длин, фазовых скоростей волн, орбитальных скоростей волнового движения на поверхности и на дне.

Расчет отраженных волн производился с учетом коэффициента отражения Ko, выражающего отношение амплитуд отраженной и падающей (основной) волны. Величина коэффициента отражения, согласно [Iribarren, 1950], принята зависимой от так называемого числа Ирибаррена:  , где s  - уклон дна, h, L  высота и длина волны. В зависимости от величины  выделяют режимы полного отражения, когда , и частичного отражения, когда . Согласно теории, изложенной в работе [Raubenheimer, Guza, 1996], критическое значение  определяются, как , тогда коэффициент отражения принимает значение

.

Карты элементов волн рассчитывались для полей ветра по 8 основным  направлениям заданного периода повторяемости, в том числе один раз в 50 и 100 лет. Карты соответствуют максимальному волнению (моменту полного развития волнения).

Расчет элементов волн производился для случая отсутствия льда на море и в основном для слабо неустойчивой стратификации атмосферы. Такие условия являются наиболее благоприятными для развития волнениям и поэтому рассчитанные элементы волн будут близки к предельным.

Исследования показывают, что точность расчетов по этому методу вполне удовлетворительна. Сравнение расчетов уровня с наблюдениями, выполненных для целого ряда штормов, показало среднюю точность 10% [Филиппов, 1997]. Средняя относительная погрешность вычислений высоты волн находится в пределах точности инструментальных наблюдений над волнением и колеблется в пределах от ±5 до +12%. Ошибки расчета периодов волн в среднем составляют около ±7% [Иконникова, 1960; Методы определения, 1985; Инженерно-гидрометеорологические изыскания, 1993]. Наибольшие отклонения действительного волнения от расчетов может быть при слабых ветрах, а также в начальные моменты времени действия ветра.

Приложение 2

2.1. Толщина пленки (м-6) топлива на поверхности Карского моря на участке работ (масштаб по осям в километрах) после аварии судна (38,94 тонн, выброс 1 час) в точке 1 (рис. 1) в условиях штормового ветра в период 1 - 8 часов от начала выброса

Толщина пленки судового топлива на поверхности воды в Карском  море после аварии судна (38,94 тонн, выброс в течение 1 часа) в точке 1 в условиях штормового ветра в период:

от начала выброса 1 час

от начала выброса 2 часа

от начала выброса 3 часа

от начала выброса 4 часа

от начала выброса 5 часов

от начала выброса 6 часов

от начала выброса 7 часов

от начала выброса 8 часов

2.2. Толщина пленки (м-6) топлива на поверхности Карского моря на участке работ (масштаб по осям в километрах) после аварии судна (76,5 тонн, выброс 1 час) в точке 2 (рис. 1) в условиях штормового ветра в период 1 - 10 часов от начала выброса

Толщина пленки судового топлива на поверхности воды в Карском  море после аварии судна (76,5 тонн, выброс в течение 1 часа) в точке 2 в условиях штормового ветра в период:

от начала выброса 1 час

от начала выброса 2 часа

от начала выброса 3 часа

от начала выброса 4 часа

от начала выброса 5 часов

от начала выброса 6 часов

от начала выброса 7 часов

от начала выброса 8 часов

от начала выброса 9 часов

от начала выброса 10 часов

2.3. Толщина пленки (м-6) топлива на поверхности Карского моря на участке работ (масштаб по осям в километрах) после аварии судна (38,94 тонн, выброс 1 час) в точке 3 (рис. 1) в условиях штормового ветра в период 1 - 8 часов от начала выброса

Толщина пленки судового топлива на поверхности воды в Карском  море после аварии судна (38,94 тонн, выброс в течение 1 часа) в точке 3 в условиях штормового ветра в период:

от начала выброса 1 час

от начала выброса 2 часа

от начала выброса 3 часа

от начала выброса 4 часа

от начала выброса 5 часов

от начала выброса 6 часов

от начала выброса 7 часов

от начала выброса 8 часов

2.4. Ветровые течения на поверхности воды в Карского моря при штормовых условиях повторяемости один раз в 1 год по 8 румбам направлений

Ветровые течения (cм/с) в поверхностном слое воды (масштаб по осям в километрах) в штормах повторяемости один раз в 1 год в Карского моря по 8 румбам направлений преобладающего

северного направления

северо-западного направления

западного направления

юго-западного направления

южного направления

юго-восточного направления

восточного направления

северо-восточного направления

2.5. Высоты волн (м) обеспеченности 1% Карского моря в штормах с повторяемостью один раз в 1 год по 8 румбам направлений

Высоты волн (м) обеспеченности 1% (масштаб по осям в километрах) в Карском  море в штормах по 8 румбам направлений вынуждающего ветра повторяемости один раз в 1 год преобладающего

северного направления

северо-западного направления

западного направления

юго-западного направления

южного направления

юго-восточного направления

восточного направления

северо-восточного направления

Выводы

Приведены результаты математического моделирования распространения судового топлива на поверхности воды при гипотетических аварийных ситуациях в период геолого-геофизических исследований на акватории Восточно-Белоостровской площади Карского моря.

Математическое моделирование проводилось на основе комплекса моделей, позволяющих воспроизвести (имитировать) типичные для региона Карского моря гидрометеорологические условия. Комплекс математических моделей состоит из:

- трехмерной модели динамики течений;

- модели динамики ветрового волнения;

- модели разлива судового топлива.

Результаты математического моделирования включают:

- определение зон воздействия разлива на морскую среду от источника с указанными координатами в заданные промежутки времени;

- оценку толщина пленки судового топлива на поверхности воды, представляющая опасность для окружающей среды.

Расчеты были проведены с использованием компьютерных программных средств, предназначенных для использования в оперативных целях при проведении операций по борьбе с разливами нефти. Приведенные в отчете результаты показывают пространственно-временную картину развития аварийной ситуации и позволяют выбрать обоснованную стратегию борьбы с разливом нефти или судового топлива до возникновения аварии.

В качестве наиболее обоснованной оценки рисков разливов судового топлива при выполнении геолого-геофизических исследований на акватории Восточно-Белоостровской площади Карского моря можно принять частоту разливов нефтепродуктов для морских акваторий в районах с наименьшей интенсивностью судоходства. Эта частота согласно [Identification of Marine Environmental…, report 1999 (сайт  www.rspb.org.uk)] составляет от 10-8 до 10-6 случаев в год.

Согласно результатам анализа траекторий распространения аварийного разлива с учетом эволюции судового топлива (Приложение 2) пятна топлива в точках 1 и 3 (рис. 1) могут достигать береговой зоны, а в точке 2 (рис. 1)  никогда не достигнут береговой зоны за период времени существования разлива (около 8 часов).

Полученные оценки растекания пятен судового топлива по поверхности воды участка работ Карского моря в случае аварийных разливов при штормовом ветре показали, что масштабы растекания пятен судового топлива в любом случае будут малыми, причем толщина пленки судового топлива на поверхности моря (Приложение 2.1 - 2.3, и рис. 5 - 7) в основном не будет превышать 0,001 мм. Такая толщина нефтяной плёнки (судового топлива) на поверхности воды, не будет представлять опасность для окружающей среды, так как она ниже разумного критерия толщины пленки 2*10-3 мм (2 мкм), приятого в практике расчетов при моделировании распространения нефти.

Названные конкретные особенности пространственно-временной картины развития аварийной ситуации, отраженные в полученных материалах моделирования, позволяют сделать выбор обоснованной стратегии борьбы с разливом судового топлива.

Литература

- Анапольская Л.Е. Режим скоростей ветра на территории СССР //Л: Гидрометиздат, 1961. – 200 с.

- Белов В.П., Филиппов Ю.Г., Шкудова Г.Я. Расчет режимных характеристик течений по результатам применения численных гидродинамических моделей. Труды ГОИН, вып.156, 1981, c.56-64

- Ветер и волны в океанах и морях. Справочные данные. / Под ред. И.Н. Давидана, Л.И. Лопатухина, В.А. Рожкова. Л.: Транспорт, 1974, 359 с.

- Ветер, волны и морские порты. (Под ред. Ю.М. Крылова), Л., Гидрометеоиздат, 1986, 254 с.

- Глуховский Б.Х. Исследование морского ветрового волнения, Л., Гидрометеоиздат 1966, 284с.

- Давидан И.Н., Лопатухин Л.И., Рожков В.А. Ветровое волнение в Мировом океане. Л.: Гидрометеоиздат, 1985, 256 с.

- Измайлов В.В. Трансформация нефтяных пленок в системе океан—лед—атмосфера // Проблемы химического загрязнения вод Мирового океана. Т. 9. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 145 с.

- Измайлов В.В. Трансформация нефтяных пленок в системе океан—лед—атмосфера // Проблемы химического загрязнения вод Мирового океана. Т. 9. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 145 с.

- Измайлов В.В. Перенос и трансформация нефтяного загрязнения Северного Ледовитого океана // С-П.: Гидрометеоиздат, 1999. 140 с.

- Инженерно-гидрометеорологические изыскания на континентальном шельфе. Под ред. Б.Х. Глуховского. М., Гидрометеоиздат, 1993.

- Лаппо Д.Д., Стрекалов С.С., Завьялов В.К. Нагрузки и воздействия ветровых волн на гидротехнические сооружения. Под ред. Д.Д.Лаппо. Л., ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева, 1995.

- Методические указания. Расчет режима морского ветрового волнения. Вып.42, М: 1979.

- Мишуков В.Ф., Калинчук В.В., Мишукова Г.И. Модель расчета переноса и трансформации нефтяного загрязнения в Дальневосточных морях (на примере моря Петра Великого Японского моря) Дальневосточные моря России: в 4 кн. / Гл. ред. В.А. Акуличев. М.: Наука, 2007

- Озмидов Р.В. Диффузия примесей в океане. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 278 с.

- Оразбаев Б.Б., Кенжегалиев А.К., Гайсина С.Б. Гидродинамические модели для расчета растекания нефти и нефтепродуктов // Научно-технический журнал «Нефть и газ»., №4, 2007, -С.98-108.

- Р 31.3.07-01. Указания по расчету нагрузок и воздействий от волн, судов и льда на морские гидротехнические сооружения (Дополнение и уточнение СНиП 2.06.04-82*)., М., 2001.

- Руководство по расчету параметров ветровых волн  ГУГМС ММФ. - Л.: Гидрометеоиздат, 1969.

- СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). М., Стройиздат, 1986, 1989, измен. 2, 1995.

- Справочник по климату СССР. Выпуск 13, части II-IV, Л., Гидрометеоиздат, 1967, 1968.

- Справочник по климату СССР.- Л.:  Гидрометеоиздат, 1966, Вып.6., ч.IV, 92 с.

- Становой В.В., Кулаков М.Ю., Дмитриев Н.Е. Расчеты переноса и трансформации нефтяного загрязнения в Карском  море в зимнее время // Материалы Международной конф. RAO-03. СПб., 2003. С. 403—406.

- Ткалин А..В. Испарение нефтяных углеводородов из пленок на гладкой поверхности моря //Океанология. 1986. Т. 26. Вып. 4. С. 628—630.

- Трубкин И.П. Ветровое волнение (взаимосвязи и расчет вероятностных характеристик) //М.: Научный мир, 2007. – 264 с.

- Трубкин И.П. О продолжительностях штормовых ветров. – Экологические системы и приборы, 2001, № 9, с. 46-50.

- Трубкин И.П., Филиппов Ю.Г. Методика и некоторые результаты расчета ветровых волн в Балтийском море при оценке воздействия на окружающую среду. Экологические системы и приборы, 2003, №.12, с 46-50.

- Филиппов Ю.Г. Исследование некоторых разностных схем расчета распространения примеси в море. Тр. ГОИН, 1975, вып. 126.

- Филиппов Ю.Г. Численное исследование колебаний уровня и течений северной части Каспийского моря при различных значениях его фонового уровня. Водные ресурсы, том 24, номер 4, 1997, с.424-429.

- ASCE. State of the art review of modeling transport and fate of oil spills // J. of Hydraulic Engineering. 1996. Vol. 122, 11. P. 594—609.

- Atlas of Surface Marine Data 1994; Last Revision: Jun 06, 1995.

- Iribarren, Talud limitentre la rotura y la reilexion de las olas, Revistra de Obras Publicas, Madrid, fev. 1950.

- Mackay D., Buist I., Mascarenhas R., Paterson S. Oil spill processes and models // Department of Chemical Engineering, University of Toronto. 1980. Toronto, Ontario, Environmental Protection Service Publication Report № EE-8.

- Neelov I.A. A model of the Arctic ocean circulation: Proc. of the ACSYS Conf. on the Dynamics of the Arctic Climate System. 7—10.11.94. Goteborg, Sweden, 1996. WMO/TD—No 760. P. 446—450

- Rasmussen D. Oil spill modeling — a tool for cleanup operations: Proc. of 1985 Oil Spill Conf., American Petroleum Institute, 1985. P. 243—249.