ООО «НефтеГазСтрой Центр»

Программа региональных геолого-геофизических исследований на Восточно-Белоостровской площади Карского моря

Том 2. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Мероприятия по охране окружающей среды

Приложение 4. Отходы производства и потребления

Москва

2016 г.

4.1. Расчет  нормативов образования отходов

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые люминесцентные, утратившие потребительские свойства

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые люминесцентные, утратившие потребительские свойства, относятся к отходам 1 класса опасности. Расчет нормативного количества образования отработанных люминесцентных ламп производится на основании данных о сроке службы ламп, используемых для внутреннего и внешнего освещения, на основании:

- Методики расчета объемов образования отходов. Отработанные ртутьсодержащие лампы, СПб., 1999.

- Отраслевого каталога «Электротехника». 09.51.03-94 и 09.50.01-90. М.: Информэлектро, 1995.

Формула расчета нормативной массы образования отходов:

M =, т

где:

Qi – количество используемых ламп определенного типа, шт.;

q – фактический срок работы лампы, сут.;

K – время работы лампы в сутки (ч/сут.);

mg – масса лампы, кг;

K1i – эксплуатационный срок службы ламп (ч) выбранного типа;

– суммирование по всем типам ламп.

Таблица П4-1 Расчет образования отхода люминесцентных ламп

| Судно | Тип ламп | Количество, шт | Фактический срок работы, сут | Время работы ч/сут | Эксплуата-ционный срок службы, ч | Масса лампы, кг | Количество отработанных ламп, шт | Норматив образования отхода, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НИС «Профессор Рябинкин» | ЛБ-20 | 240 | 7,5 | 24 | 15000 | 0,17 | 3 | 0,0005 |
| Судно-регистратор «Алдан» | ЛБ-20 | 240 | 50 | 24 | 15000 | 0,17 | 20 | 0,0033 |
| Судно-источник «Лазурит» | ЛБ-20 | 240 | 54 | 24 | 15000 | 0,17 | 21 | 0,0035 |
| НИС «Керн» | ЛБ-20 | 240 | 25 | 24 | 15000 | 0,17 | 10 | 0,0016 |
| Всего за период проведения работ: |  |  |  |  |  |  | 54 | 0,0089 |

По мере выхода ламп из строя они накапливаются и при заходе судов в порт передаются специализированной организации, имеющей соответствующую лицензию на обращение с опасными отходами.

Отходы минеральных масел моторных

Отходы минеральных масел моторных относятся к отходам 3 класса опасности.

В расчетах нормативного количества образования отработанных масел используются нормы сбора судовых масел из Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления. – М.; 1999.

Норматив образования отработанных масел определяется по формуле:

, т

где

Vi – объем использованного (потребление) масла на механизмах и оборудовании i-той марки, л;

к – норма сбора масла, %;

ρ – плотность отработанного масла, средняя величина 0.9 кг/л;

– суммирование по всем видам машин и оборудования.

Норма сбора отработанного масла, равная 8%, принята по приложению к Инструкции об организации сбора и рационального использования  отработанных нефтепродуктов в Российской Федерации, утвержденной приказом Министра топлива и  энергетики Российской Федерации от 25.09.98 №311.

Расход масел составляет 3.6% от расхода топлива (расход топлива представлен в Разделе 6.2 Тома 2).

Таблица П4-2. Расчет образования отхода моторных масел

| Наименование судна | Объем использованного масла, л | Норма сбора, % | Норматив образования отхода |  | Объем емкости для сбора отработанного масла, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т | м3 |  |
| НИС «Профессор Рябинкин» | 1872 | 8 | 0,134 | 0,149 | 1,7 + 2,7 |
| Судно-регистратор «Алдан» | 3139 | 8 | 0,226 | 0,251 | 1,78 |
| Судно-источник «Лазурит» | 3642 | 8 | 0,262 | 0,291 | 0,84 |
| НИС «Керн» | 3139 | 8 | 0,226 | 0,251 | 2,54 |
| Всего за период проведения работ: |  |  | 0,848 | 0,942 |  |

В расчетах принимается, что в течение рабочего периода замена масла производится в среднем 1 раз в сезон по окончании работ.

Отработанные масла на судне помещаются в специальные емкости, достаточные для накопления образованных отходов. После захода в порт отработанные масла передаются по договору на обезвреживание специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с опасными отходами.

## Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные

Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные относятся к отходам 3 класса опасности.

В расчетах нормативного количества образования отработанных фильтров используется методическая разработка:

- Оценка количеств образующихся отходов производства и потребления. СПб., 1997.

Количество отработанных фильтрующих элементов определятся по формуле:

, шт.

где

Fi – количество фильтров, установленных на оборудовании i-той марки, ед.;

n – количество оборудования i-той марки, ед.

Масса отработанных фильтрующих элементов определяется по формуле:

, т

где m – масса фильтрующего элемента определяется в соответствии с техническими характеристиками оборудования, т;

k – коэффициент, учитывающий наличие остатков масел и примесей в отработанном фильтре, k = 1.15.

Масляные фильтры типа М – исключены из расчетов нормативов образования отходов, так как являются постоянными фильтрами, проходя регенерацию по окончании сезона, поступают на повторное (многократное) использование.

В расчетах принимается, что в течение рабочего периода замена или очистка фильтрующих элементов на механизмах и оборудовании производится в среднем 1 раз в сезон по окончании работ. Использованные (отработанные фильтры) передаются организации, имеющей соответствующую лицензию на обращение с отходами.

Таблица П4-3. Расчет  образования отхода фильтров топливных отработанных

| Судно | Fi, шт | n, шт | Количество замен за период | Кi, шт | m, кг | k | Норматив образования отхода, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НИС «Профессор Рябинкин» | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1.15 | 0,0092 |
| Судно-регистратор «Алдан» | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1.15 | 0,0092 |
| Судно-источник «Лазурит» | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1.15 | 0,0092 |
| НИС «Керн» | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1.15 | 0,0092 |
| Всего за период проведения работ: |  |  |  |  |  |  | 0,0368 |

Для отработанных топливных фильтров на палубе судов установлены влагонепроницаемые (герметичные) контейнеры. По мере наполнения контейнеров отработанные топливные фильтры передаются на обезвреживание специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с опасными отходами.

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более), относится к отходам 3 класса опасности.

Нормативное количество образования обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами, определяется по формуле из методической разработки «Оценка количеств образующихся отходов производства и потребления». — СПб.; 1997.

, т

где

Куд – удельная норма ветоши на одного работающего, в среднем данная норма составляет 0,06 кг/сут.*чел.;

N – среднее количество рабочих занимающихся обслуживанием механизмов и оборудования, чел.; принимаем 30% от общей численности персонала,

D – число рабочих дней, сут.;

к – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, к=1,2.

Плотность отхода принята 0,4 т/м3.

Таблица П4-4. Расчет образования отходов обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами

| Суда | Количество персонала, чел | Удельная норма на человека, кг/сут | Коэфф. загрязненности | Период работы, сут | Норматив образования отходов, т | Норматив образования отходов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НИС «Профессор Рябинкин» | 27 | 0,06 | 1,2 | 7,5 | 0,0044 | 0,0109 |
| Судно-регистратор «Алдан» | 27 | 0,06 | 1,2 | 50 | 0,0292 | 0,0729 |
| Судно-источник «Лазурит» | 22 | 0,06 | 1,2 | 54 | 0,0257 | 0,0642 |
| НИС «Керн» | 24 | 0,06 | 1,2 | 25 | 0,0129 | 0,0324 |
| Всего за период проведения работ: |  |  |  |  | 0,0722 | 0,1804 |

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами на судах собирается во влагонепроницаемом контейнере и по мере накопления передаются на обезвреживание специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с опасными отходами.

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений

Сепараторы для топлива и масла – центробежные агрегаты, позволяющие отделить топливо и масло от ненужных примесей, прежде всего влаги и механических примесей. В результате достигается максимально высокая степень сгорания топлива, более чистые масла обеспечивают лучшую защиту деталей при смазке. Отходом при работе сепаратора считается нефтесодержащая водная эмульсия, содержащая механические примеси (песок, железная окалина). В зависимости от конструкции сепаратора этот вид отхода может быть классифицирован как всплывающая пленка, содержащая механические примеси, либо как нефтесодержащий обводненный шлам.

Всплывающая пленка образуется на судах в результате очистки нефтесодержащих вод (НСВ) с помощью сепаратора и относится к отходам 3 класса опасности.

Норматив образования остатков от сепарации нефтесодержащих вод определяется по формуле

т

где:

q – среднесуточная норма образования нефтесодержащих вод на судне;

Кнп, Кприм – содержание нефтепродуктов и примесей в НСВ;

Кнп=0,010-0,015, Кприм=0,00006;

– плотность смеси собранных отходов, 0,93 т/м3;

Т – эксплуатационный период судна, сут.

Среднесуточная норма образования нефтесодержащих вод на судне принята, согласно письма Минтранса РФ № НС-23-667 от 30.03.01, в объеме 0,25-0,27 м3/сут.

Таблица П4-5. Расчет образования всплывающей пленки из нефтеуловителей

| Судно | Среднесуточная норма НВС, м3/сут. | Содержание НП и примеси в НСВ | Плотность т/м3 | Эксплуатационный период судна, сут. | Масса отхода за период, т | Объем отхода за период, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НИС «Профессор Рябинкин» | 0,27 | 0,01506 | 0,93 | 7,5 | 0,028 | 0,031 |
| Судно-регистратор «Алдан» | 0,27 | 0,01506 | 0,93 | 50 | 0,189 | 0,203 |
| Судно-источник «Лазурит» | 0,27 | 0,01506 | 0,93 | 54 | 0,204 | 0,219 |
| НИС «Керн» | 0,27 | 0,01506 | 0,93 | 25 | 0,095 | 0,102 |
| Всего за период проведения работ: |  |  |  |  | 0,516 | 0,555 |

Суда оборудованы сепаратором, обеспечивающим фильтрацию НСВ до 15 мг/л в соответствии с требованиями МАРПОЛ 73/78.

Таблица П4-6. Характеристика системы сбора и очистки нефтесодержащих сточных вод.

| Судно | Тип и производительность сепаратора | Емкость для продуктов сепарации, м3 |
| --- | --- | --- |
| НИС «Профессор Рябинкин» | 0,5 м3/ч | 1,7 + 2,7 + 2,0 |
| Судно-регистратор «Алдан» | 0,5 м3/ч | 1,97 + 1,78 |
| Судно-источник «Лазурит» | SKIT/S-DEB, 0,5 м3/ч | 0,84 |
| НИС «Керн» | 1,0 м3/ч | 1,49 + 1,7 |

Таким образом, при анализе проведенных расчетов и характеристик систем сбора и очистки НСВ можно говорить о том, что объема танков для содержания НСВ и всплывших нефтепродуктов достаточно для их накопления на весь период проведения работ.

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений на судах собираются во влагонепроницаемом контейнере и по мере накопления передаются на обезвреживание специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с опасными отходами.

Операции с отходами сепарации регистрируются в Судовом журнале нефтяных операций в соответствии с требованиями РД 31.04.23-94 и единым порядком регистрации согласно РД 31.04.17-97.

Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров и Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные

Твердые бытовые отходы (Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров) - все виды сухого мусора, образующегося в жилых помещениях на борту судна в результате жизнедеятельности экипажа.

Пищевые отходы (Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные) - любые испорченные или неиспорченные пищевые продукты, такие как фрукты, овощи, молочные продукты, птица, мясные продукты, пищевые остатки, частицы пищевых продуктов, а также все другие материалы, загрязненные такими отходами и образуемые на борту судов, главным образом, на камбузе и в местах приема пищи.

Согласно МАРПОЛ 73/78 при работе судна за пределами 12 мильной зоны территориального моря Российской Федерации пищевые отходы в измельченном состоянии могут быть сброшены в море. Устройства для обработки пищевых отходов обеспечивают измельчение их до величины частиц, не превышающих 25 мм. Пищевые отходы допускается хранить в мусоросборниках-контейнерах на борту судна не более 2-х суток.

В соответствии с письмом Минтранса РФ от 30.03.01 г. № НС-23-667 и СанПиНом 2.5.2-703-98 «Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания» расчетные значения накопления сухого бытового мусора составляет 0,6 кг/чел. в сутки (2 дм3/чел. в сутки), пищевых отходов - 0,3 кг/чел. в сутки (0,4 дм3/чел. в сутки).

Согласно Дополнению 2 к Приложению V МАРПОЛ 73/78 сухой бытовой мусор судов представляет собой бумагу, текстиль, ветошь, стекло, пластмассу незагрязненную и др., должен сортироваться на начальном этапе образования и складироваться на судах раздельно.

Твердые бытовые отходы относятся к отходам 4 класса опасности, пищевые отходы относятся к отходам 5 класса опасности.

Таблица П4-7. Расчет образования твердых бытовых отходов (мусора от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров)

| Судно | Кол-во персонала, чел | Удельная норма на человека, т/сут | Удельная норма на человека, м3/сут | Период работы, сут | Норматив образования отходов, т | Норматив образования отходов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НИС «Профессор Рябинкин» | 27 | 0,0006 | 0,002 | 7,5 | 0,122 | 0,405 |
| Судно-регистратор «Алдан» | 27 | 0,0006 | 0,002 | 50 | 0,810 | 2,700 |
| Судно-источник «Лазурит» | 22 | 0,0006 | 0,002 | 54 | 0,713 | 2,376 |
| НИС «Керн» | 24 | 0,0006 | 0,002 | 25 | 0,360 | 1,200 |
| Всего за период проведения работ: |  |  |  |  | 2,005 | 6,681 |

На судне НИС «Керн» твердые бытовые отходы по мере накопления в водонепроницаемых контейнерах с крышкой сжигаются в судовом инсинераторе. На всех остальных судах твердые бытовые отходы по мере накопления передаются на обезвреживание специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с опасными отходами.

Таблица П4-8. Расчет образования пищевых отходов.

| Судно | Количество персонала, чел | Удельная норма на человека, т/сут | Удельная норма на человека, м3/сут | Период работы, сут | Норматив образования отходов, т | Норматив образования отходов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НИС «Профессор Рябинкин» | 27 | 0,0003 | 0,0004 | 7,5 | 0,061 | 0,081 |
| Судно-регистратор «Алдан» | 27 | 0,0003 | 0,0004 | 50 | 0,405 | 0,540 |
| Судно-источник «Лазурит» | 22 | 0,0003 | 0,0004 | 54 | 0,356 | 0,475 |
| НИС «Керн» | 24 | 0,0003 | 0,0004 | 25 | 0,180 | 0,240 |
| Всего за период проведения работ: |  |  |  |  | 1,002 | 1,336 |

Пищевые отходы собираются в герметичные накопительные контейнеры, измельчаются и сбрасываются в море за пределами 12-мильной зоны при соблюдении условий Приложения V конвенции МАРПОЛ 73/78.

Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод

Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод относятся к отходам 4 класса опасности.

Удельная норма образования осадка с очистных сооружений составляет 0,2 л на 1 чел. в сутки (Справочник. Очистные сооружения водоотведения. Киев: Будивэльник, 1988).

Норматив образования отходов определяется по формуле:

, м3,

где

q – удельная норма образования отходов на 1чел., м3/сут.;

N – количество рабочих, чел.;

n – эксплуатационный период судна, сут.

Плотность отходов – 1.1 т/м3.

Таблица П4-9 Расчет образования осадка от очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

| Судно | Количество персонала, чел | Удельная норма на человека, т/сут | Удельная норма на человека, м3/сут | Период работы, сут | Норматив образования отходов, т | Норматив образования отходов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НИС «Профессор Рябинкин» | 27 | 0,00022 | 0,0002 | 7,5 | 0,045 | 0,041 |
| Судно-регистратор «Алдан» | 27 | 0,00022 | 0,0002 | 50 | 0,297 | 0,270 |
| Судно-источник «Лазурит» | 22 | 0,00022 | 0,0002 | 54 | 0,261 | 0,238 |
| НИС «Керн» | 24 | 0,00022 | 0,0002 | 25 | 0,132 | 0,120 |
| Всего за период проведения работ: |  |  |  |  | 0,735 | 0,669 |

Таблица П4-10 Характеристика системы очистки сточных вод

| Судно | Тип и производительность установки для обработки сточных вод | Объем емкостей для сбора сточных вод, м3 |
| --- | --- | --- |
| НИС «Профессор Рябинкин» | ECOMAR 16, 6 м3/сут | 4,88 |
| Судно-регистратор «Алдан» | WWT 3 BIOPUR | 8,30 |
| Судно-источник «Лазурит» | ECOMAR 16, 6 м3/сут | 6,00 |
| НИС «Керн» | СТОК-10М, 10 м3/сут | 10,88 |

Отходы (шлам) накапливается в отстойных емкостях очистных установок, затем при заходе в порт откачиваются на приемные сооружения порта для передачи специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с опасными отходами.

Золы (шлаки) от термической обработки отходов

Золы (шлаки) от термической обработки отходов относятся к отходам 4 класса опасности.

Таблица П4-11. Характеристика инсинератора

| Судно | Тип и производительность установки обезвреживания отхода |
| --- | --- |
| НИС «Керн» | DELTA IR-10, 25 кг/час |

Удельный норматив образования шлака от сжигания отходов в инсинераторе рассчитывается с помощью процентного показателя образования шлака для различных компонентов отходов из Методических указаний по расчёту выбросов ЗВ в атмосферу от установок по термической переработке ТБО - М. 1998 г. Согласно данным из Дополнения 2 к Приложению V МАРПОЛ 73/78 ТБО, образующиеся в результате жизнедеятельности экипажа, в своем составе содержат бумагу, текстиль, ветошь, стекло, пластмассу незагрязненную и др.

Таблица П4-12. Расчет количества образования золошлаковых отходов

| Наименование судна | Итого отходов для сжигания, т | Доля золы, % | Итого золы за период работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т | м3 |
| НИС «Керн» | 0,360 | 10 | 0,036 | 0,053 |

*Плотность золы (агрегатная) - 2,98 т/м3, насыпная - 0,68 т/м3.

Золы (шлаки) от термической обработки отходов накапливают в специальных герметичных контейнерах и при заходе в порт передаются по договору на размещение специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с опасными отходами.

4.2. Расчет класса опасности отхода

Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды разработаны в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Расчет класса опасности отхода выполнен в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды», утвержденными приказом МПР России от 15 июня 2001 г. № 511.

Алгоритм расчёта класса опасности отхода для окружающей природной среды

Отнесение отходов к классу опасности для окружающей природной среды (ОПС) расчетным методом осуществляется на основании показателя (К), характеризующего степень опасности отхода при его воздействии на ОПС, рассчитанного по сумме показателей опасности веществ, составляющих отход для ОПС (Кi). Перечень компонентов, составляющих отход, и их количественное содержание устанавливаются по составу исходного сырья и осуществляемым процессам.

Показатель степени опасности компонента отхода для ОПС K рассчитывается по формуле:

,

где

К1, К2,…Кn – показатели степени опасности отдельных компонентов опасного отхода для ОПС.

Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по суммарному показателю степени опасности отхода для ОПС К производится в соответствии с данными указанными в таблица П4-13.

Таблица П4-13. Определение класса опасности отхода в зависимости от степени опасности отхода для ОПС

| Класс опасности отхода | Степень опасности отхода (К) |
| --- | --- |
| I | 106 >= K > 104 |
| II | 104 >= K > 103 |
| III | 103 >= K > 102 |
| IV | 102 >= K > 10 |
| V | K <= 10 |

Показатель степени опасности компонента отхода для ОПС Кi рассчитывается по формуле:

,

где

Ci – концентрация i-тогo компонента в опасном отходе (мг/кг отхода);

Wi – коэффициент степени опасности i-того компонента опасного отхода для ОПС (мг/кг).

Коэффициентом степени опасности компонента отхода для ОПС является условный показатель, численно равный количеству компонента отхода, ниже значения, которого он не оказывает негативного воздействия на ОПС.

Для расчета Wi используют показатель информационного обеспечения для учета  недостатка информации по первичным показателям степени опасности компонентов отхода для ОПС. Показателей информационного обеспечения рассчитывается путем деления числа установленных показателей (n) на 12 (N – количество наиболее значимых первичных показателей опасности компонентов отхода для ОПС).

Баллы присваиваются следующим диапазоном изменения показателя информационного обеспечения.

Таблица П4-14. Определение показателя информационного обеспечения

| Диапазоны изменения показателя информационного обеспечения (n / N) | Балл |
| --- | --- |
| < 0.5 (n < 6) | 1 |
| 0.5 – 0.7 (n = 6 – 8) | 2 |
| 0.71 – 0.9 (n = 9 – 10) | 3 |
| > 0.9 (n > 11) | 4 |

По установленным степеням опасности компонентов отхода для ОПС в различных природных средах рассчитывается относительный параметр опасности компонента отхода для ОПС (Хi) делением суммы баллов по всем по всем параметрам на число этих параметров.

Коэффициент Wi определяется по одной из следующих формул:

,

,

,

где

Ni – сумма баллов по всем параметрам опасности компонента отхода;

ni – число определённых параметров опасности для различных природных сред;

Хi – относительный параметр опасности компонента отхода для ОПС.

,

Компоненты отходов определенных согласно п.13 «Критерии…» относятся к практически неопасным компонентам со средним баллом (Хi) равным 4 и коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi) равным 106.

Протокол расчета класса опасности отхода

Наименование отхода: Отходы при обезвреживании отходов

Код вида отхода по ФККО: 7 47 000 00 00 0

Наименование вида отхода по ФККО: Отходы при обезвреживании отходов

Расчет класса опасности отхода выполнен в соответствии с "Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды", утвержденными приказом МПР России от 15 июня 2001 г. № 511.

Перечень веществ, составляющих отход (далее - компонентов отхода) и их количественное содержание установлены по литературному источнику: КАТАЛОГ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОАО «ГАЗПРОМ» СТО ГАЗПРОМ 12-2005

Результаты расчета по компонентам отхода представлены в табл. П4-15.

Таблица П4-15. Результаты расчета по компонентам отхода

| Компонент | Сод., % | Ci(мг/кг) | n | Xi | Zi | lgWi | Wi (мг/кг) | Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Песок | 56,35 | 563500 | - | 4.00000 | 5.0000 | 6.000 | 1000000 | 0,563 |
| Карбонаты | 10,67 | 106700 | 5 | 3.000000 | 3.666667 | 3.666667 | 4641.589 | 22,98782 |
| Хлориды натрия (по хлоридам) | 13,86 | 138600 | 11 | 3.416667 | 4.222222 | 4.250000 | 17782.794 | 7,794051 |
| Сульфат кальция (по сульфатам) | 8,45 | 84500 | 4 | 3.400000 | 4.200000 | 4.222222 | 16681.005 | 5,065642 |
| Сульфид железа | 10,67 | 106700 | 7 | 2.750000 | 3.333333 | 3.333333 | 2154.435 | 49,52575 |

Суммарный %	100.00

Показатель К степени опасности отхода:   85.936

Класс опасности отхода:	«IV»

4.3. Лицензии организаций, принимающих отходы

Письмо ООО «Экотранс»

Лицензия ООО «Экотранс»

Письмо ООО «Инженерная Компания Севера»

Лицензия ООО «Инженерная компания Севера»

Письмо ООО «ОРКО-инвест»

Лицензия ООО «ОРКО-инвест»